LEGENDA:

1 	Adaptér na strihaciu hlavicu

2 	Batériou poháňaný strojček FAV5 CL/Fortis

3 	Zámka uvoľnenia batérie

4	Nabíjačka

5	Kábel sieťového napájania

6	Nabíjací stojan (pre Li-ion batériu)

7	Indikátor nabíjania (pre Li-ion batériu)

8	Li-ion batéria

9	Indikátor nabíjania (pre strojček)

10	Nabíjací stojan (pre strojček)

11	Prepínač On/Off

12	Strihacia hlavica

OBSAH:

1.   	Bezpečnosť ........................................................... 	4

2.   	Popis produktu .....................................................	5

2.1 	Časti systému .......................................................    	5

2.2 	Komponenty nevyhnutné k používaniu ............... 	6

2.3 	Použitie batériou poháňaného strojčeka ...............	6

2.4 	Použitie nabíjačky Li-ion batérií .......................... 	6

2.5 	Princíp činnosti batériou poháňaného strojčeka ... 	6

2.6 	Princíp činnosti nabíjačky Li-ion batérií .............. 	6

2.6.1	Princíp nabíjania ...................................................	7

2.6.2	Nabíjací čas ...........................................................	8

3.   	Príprava zariadenia ...............................................	8

4.   	Práca so strojčekom a nabíjačkou ......................... 	9

4.1 	Nastavenie systému ............................................... 	9

4.1.1	Pripojenie príslušenstva ........................................	9

4.1.2	Nasadenie strihacej hlavy .....................................	9

4.1.3	Pripojenie nabíjačky/nabíjanie Li-ion batérií .......	11

4.2 	Kontrola funkčnosti strojčeka .............................. 	13

4.3 	Kontrola funkčnosti nabíjačky ............................. 	13

4.4 	Bezpečnosť pri používaní: Strihacia hlava ........... 	14

4.4.1	Ostrenie strihacích čepelí ......................................	14

4.4.2	Výmena strihacej hlavy .........................................	14

4.4.3	Olejovanie strihacej hlavy .....................................	16

4.4.4	Výmena Li-ion batérie ..........................................	17

5.   	Ošetrovanie .......................................................... 	18

5.1	Čistenie/Dezinfekcia ............................................	18

5.2	Kontrola, starostlivosť a inšpekcia .......................	19

6.   	Údržba .................................................................. 	20

7.   	Technické údaje .................................................. 	20

8.   	Likvidácia odpadu .............................................. 	20

1. BEZPEČNOSŤ

- Nebezpečenstvo úmrtia po zásahu elektrickým prúdom.

- Na pripojenie výrobku k el. sieti používajte iba pribalený kábel.

- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte podmienky používania produktu.

- Skladujte nabíjačku a Li-ion batérie pri izbovej teplote.

- Držte nabíjačku a batérie v suchu.

- Nabite Li-ion batérie pred prvým použitím.

- Aby ste sa vyhli poškodeniu spôsobenému nesprávnym nastavením a používaním:

- Používajte výrobok iba v súlade s týmto návodom na použitie.

- Dodržujte všetky bezpečnostné informácie a pokyny údržby.

- Uistite sa že výrobca súhlasí s použitím príslušenstva, ktoré nie je uvedené v tomto návode.

- Uistite sa že výrobok a jeho príslušenstvo prevádzkujú a používajú iba osoby s potrebnou odbornou prípravou, vedomosťami a skúsenosťami.

- Udržujte návod na použitie prístupný používateľom.

- Odpojte prístroj vytiahnutím zástrčky, ale nikdy ťahaním za napájací kábel.

- Nepoužívajte výrobok v prostredí s horľavými látkami, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

- Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený alebo chybný.

2. POPIS ZARIADENIA

2.1 Obsah balenia

| Označenie | Kód výrobku |
| --- | --- |
| Batériou poháňaný strojček FAV5 CL | GT 300 |
| Batériou poháňaný strojček Fortis | GT 380 |
| Li-ion batéria 2 ks | GT 201 |
| Nabíjačka | GT 203 |
| Sieťový kábel | TA012170 |
| Návod na použitie | TA013440 |

Poznámka:

Strihacia hlava GT330 (nr. 10 UK+USA)  je súčasťou balenia. Rozličné strihacie hlavy (typu Favorita) majú rôzne použitie.

2.2 Komponenty nevyhnutné pre použitie

- Strojček FAV5 CL/Fortis

- Strihacia hlava

- Nabíjačka

- Sieťový kábel

- Li- ion batéria

2.3 Použitie batériou poháňaného strojčeka

Strojček je určený na strihanie malých zvierat. Musí byť prevádzkovaný iba s hlavicami Aesculap Snap-On.

2.4 Použitie nabíjačky Li-ion batérií

Nabíjačka je určená na nabíjanie batériou poháňaného strojčeka FAV5 CL/Fortis a Li-ion batérií. Na nabíjačke možno nabíjať súčasne strojček s batériou aj samotnú batériu.

2.5 Princíp činnosti batériou poháňaného strojčeka

Batériou poháňaný strojček je zapnutý alebo vypnutý, posúvaním prepínača do polohy On alebo Off.

2.6 Princíp činnosti nabíjačky Li-ion batérií

Nabíjačka GT203 je navrhnutá pre sieťové napätie/frekvenciu v rozpätí 100 V – 240 V/50 Hz – 60 Hz.

Aby ste nabíjačku pripravili na použitie, pripojte ju k el. sieti zastrčením sieťovej zástrčky.

Nabíjačka je vybavená nabíjacími stojanmi. Prvý nabíjací stojan je určený pre nabíjanie strojčeka so zasunutou Li-ion batériou a druhý nabíjací stojan je určený pre nabíjanie samotnej Li-ion batérie. Obidva nabíjacie stojany majú indikátory nabíjania.

Nabíjanie začína automaticky ako náhle do nabíjačky zasunieme Li-ion batériu.

Čas nabíjania závisí od toho, ako je batéria vybitá.

2.6.1 Princíp nabíjania

Li-ion batérie sú nabíjané konštantnými prúdovými impulzmi.

Stav nabitia je monitorovaný počas celého nabíjania. Monitorovanie zabezpečí, že sa batéria úplne nabije bez prebitia.

Navyše je výborne monitorovaná aj teplota a čas nabíjania.

Nabíjačka monitoruje stav batérie a zobrazuje stav nabíjania prostredníctvom dvoch indikátorov nabíjania.

LED indikátory:

- zelený = batéria je úplne nabitá

- červený = batéria je vybitá

2.6.2 Čas nabíjania

Nabíjanie je zastavené ako náhle je dosiahnutý maximálny čas nabíjania.

Nabíjací čas je približne 50 min.

3. PRÍPRAVA ZARIADENIA

Nedodržanie týchto pravidiel spôsobí úplné vylúčenie zodpovednosti zo strany spoločnosti Aesculap.

Keď pripravujete a používate výrobok vždy dbajte na:

- Vnútroštátne predpisy pre inštaláciu a prevádzku elektrických zariadení.

- Vnútroštátne predpisy týkajúce sa ochrany pred požiarom a výbuchom.

Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu.

- Nepoužívajte výrobok v prostredí kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

- Porucha alebo poškodenie výrobku môže byť spôsobená nevhodným používaním.

- Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu alebo vlhkosti.

- Nezakrývajte vetracie otvory výrobku.

- Pripájajte výrobok iba k el. sieti s napätím 100 – 240 V/ 50 – 60 Hz.

- Uistite sa, že zásuvka napájania je voľne prístupná.

4. PRÁCA SO STROJČEKOM A NABÍJAČKOU

4.1 Nastavenie systému

4.1.1 Pripojenie príslušenstva

Kombinácia s príslušenstvom, ktoré nie je uvedené v tomto návode môže byť použitá v prípade, že je určené pre príslušné použitie a v prípade, že neohrozí výkon a bezpečnosť produktu.

4.1.2 Nasadenie strihacej hlavy

Riziko zranenia spôsobené ostrými čepeľami.

Narábajte  so strihacou hlavou náležite opatrne.

Poznámka:

Strihacia hlava GT330 (nr. 10 UK+USA)  je súčasťou balenia. Rozličné strihacie hlavy (typu Favorita) majú rôzne použitie.

- Pokiaľ je záves na hlavicu zaklapnutý, odklopte ho skrutkovačom.

- Umiestnite hlavicu 12 na odklopený záves 13

- Zatlačte na prepínač On/Off a spustite strojček.

- Zatlačte hlavicu 12 opatrne v smere ku strojčeku.

- Uistite sa, že hlavica 12 je nasadená správne na strojčeku.

4.1.3 Pripojenie nabíjačky/nabíjanie Li-ion batérií

Riziko požiaru pokiaľ sa póly batérie skratujú tekutinou alebo kovovým predmetom.

- Neskratujte Li-ion batériu.

Riziko zranenia a poškodenia majetku spôsobeného poškodenými Li-ion batériami.

- Pred nabíjaním Li-ion batérií ich skontrolujte či nie sú poškodené.

- Nepoužívajte ani nenabíjajte poškodené batérie.

Strata kapacity/výkonu kvôli dlhému skladovaniu vybitých batérií.

- Skladujte Li-ion batérie iba plne nabité a nabíjajte skladované batérie každý mesiac.

Zničenie výrobku, nabíjacieho stojanu alebo Li-ion batérie, pokiaľ vkladáte  nesprávny typ batérie do nabíjacieho stojanu.

- Vložte Li-ion batérie iba do zodpovedajúceho nabíjacieho stojanu.

- Vložte Li-ion batériu do správnej pozície.

Poznámka:

Pred nabíjaním batérie, strojček vypnite.

Poznámka:

Li-ion batérie sa pri nabíjaní zľahka zohrejú.

Poznámka:

Vytiahnite zástrčku nabíjačky z el. zásuvky pokiaľ nabíjačku nepoužívate.

- Na pripojenie nabíjačky 4: Zasuňte jednu stranu napájacieho kábla 5 do nabíjačky 4.

- Pripojte sieťový kábel 5 do zásuvky.

- Vložte Li-ion batériu 8 do nabíjacieho stojanu 6 nabíjačky 4 a nabite batériu.

alebo

- Vložte batériou napájaný strojček 2 do nabíjacieho stojanu 10 do nabíjačky 4 a nabite strojček.

Indikátor nabíjania 7 alebo indikátor nabíjania 9 zasvietia na červeno.

Po nabití, indikátory nabíjania 7/9 svietia na zeleno a strojček/Li-ion batéria je pripravená na použitie.

4.2 Kontrola funkčnosti strojčeka

- Vykonajte vizuálnu kontrolu strojčeka.

- Skontrolujte pozíciu prepínača.

- Nainštalujte batériu.

- Nasaďte správne strihaciu hlavu a naolejujte ju ak je to potrebné.

- Nechajte si nabitú batériu po ruke, ako rezervu.

- Vyčistite strihací strojček pred použitím.

4.3 Kontrola funkčnosti nabíjačky

- Vykonajte vizuálnu kontrolu nabíjačky.

Pred pripojením výrobku do el. siete:

- Skontrolujte sieťový kábel 5 či nie je poškodený.

- Skontrolujte výrobok či nie je inak poškodený (napr. či nie sú ohnuté nabíjacie kontakty v nabíjacích stojanoch).

- Zasuňte sieťový kábel 5 do zariadenia.

- Zasuňte zástrčku sieťového kábla do el. zásuvky.

- Vložte Li-ion batériu 8 do nabíjacieho stojanu 6 nabíjačky 4 a nabite batériu.

alebo

- Vložte batériou napájaný strojček 2 do nabíjacieho stojanu 10 do nabíjačky 4 a nabite strojček.

Indikátor nabíjania 7 alebo indikátor nabíjania 9 zasvietia na červeno.

Po nabití, indikátory nabíjania 7/9 svietia na zeleno a strojček/Li-ion batéria je pripravená na použitie.

4.4 Bezpečnosť pri používaní: Strihacia hlava

4.4.1 Ostrenie strihacích čepelí

Poznámka:

Kvôli ostreniu kontaktujte svojho dodávateľa.

4.4.2 Výmena strihacej hlavice

Riziko poranenia spôsobeného ostrými strihacími čepeľami.

- Narábajte s hlavicou strihacieho strojčeka s náležitou opatrnosťou.

- Zatlačte prepínač On/Off 11 a vypnite strojček.

- Stlačte zámok strihacej hlavice 14.

- Vytlačte strihaciu hlavicu 12 smerom dopredu.

- Zložte strihaciu hlavicu 12.

- Vyčistite otvorený záves strihacej hlavice kefkou.

- Nasuňte strihaciu hlavicu 12 na záves.

- Zatlačte na prepínač On/Off 11 a spustite strojček.

- Zľahka potiahnite strihaciu hlavicu 12 smerom k strojčeku. Hlavica 12 zapadne na správne miesto.

- Skontrolujte či hlavica 12 je správne nasadená na strojčeku.

4.4.3 Olejovanie strihacej hlavy

- Vyčistite hornú strihaciu čepeľ a spodnú strihaciu čepeľ mäkkou handričkou alebo kefkou. Uistite sa že medzery medzi zubami sú vyčistené správne.

- Zľahka naolejujte hornú a dolnú čepeľ, špeciálnym olejom GT 604.

4.4.4 Výmena Li-ion batérie

- Uchopte strihací strojček 2 a druhou rukou stlačte zámku uvoľnenia batérie 3.

- Vytiahnite Li-ion batériu 8 zo strojčeka.

- Vložte nabitú Li-ion batériu 8 do strojčeka.

Batériou napájaný strihací strojček 2 je pripravený na použitie.

5. OŠETROVANIE

Poškodenie alebo zničenie výrobku spôsobené mechanickým čistením/dezinfekciou alebo sterilizáciou.

- Čistite a dezinfikujte výrobok iba manuálne.

- Nesterilizujte výrobok za žiadnych okolností.

5.1 Čistenie/dezinfekcia

Ručné čistenie/dezinfekcia.

Riziko zásahu el. prúdom a riziko požiaru.

- Vytiahnite jednotku zo zásuvky pred čistením.

- Uistite sa že do výrobku sa nedostávajú žiadne kvapaliny.

- Nechajte výrobok na vzduchu po čistení/dezinfekcii min. 1 minútu.

Poškodenie výrobku kvôli nesprávnemu čisteniu alebo nevhodnému čistiacemu/ dezinfekčnému prostriedku.

- Používajte komerčné čistiace prostriedky pre čistenie povrchov

- Nikdy neponárajte výrobok do vody alebo čistiacich prostriedkov.

- Nikdy nenalievajte kvapalinu do nabíjacích stojanov.

- Čistite  kontakty v nabíjacích stojanoch s maximálnou opatrnosťou.

- Utrite povrch výrobku handričkou navlhčenou bežným dezinfekčným prostriedkom.

- V prípade nutnosti pretrite povrch handričkou navlhčenou čistou vodou.

- Vysušte výrobok suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

- V prípade potreby celý proces dezinfekcie zopakujte.

5.2 Kontrola, starostlivosť a inšpekcia

- Nechajte výrobok vychladnúť na izbovú teplotu.

- Skontrolujte výrobok po každom čistení a dezinfekcii a uistite sa že je čistý, funčný a nepoškodený.

- Naolejujte strihaciu hlavu tak ako si to vyžaduje.

- Skontrolujte výrobok z hľadiska poškodenia, typického prevádzkového hluku, prehrievania a vibrácií.

- Skontrolujte strihaciu hlavu, či nie je rozbitá, poškodená alebo či nie sú otupené strihacie čepeľe.

6. ÚDRŽBA

Aby ste zabezpečili prevádzkyschopný stav Aesculap odporúča servisovanie výrobku minimálne 1-krát ročne.

Pre zabezpečenie servisnej prehliadky prosím kontaktujte svojho dodávateľa.

7. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model					GT 300/380

Počet kmitov				2300 za minútu

Hmotnosť				cca 450 g (s hlavicou)

8. LIKVIDÁCIA ODPADU

Nikdy nelikvidujte ako domáci odpad. V prípade potreby kontaktujte výrobcu alebo svojho predajcu.